Připomínky k návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

| Číslo | Odkaz na příslušné ustanovení zákona | Text zákona s navrhovanými změnami (tučně návrh změn, přeškrtnut rušený text) | Připomínka, komentář (tučně návrh úprav) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | § 2 odst. 1 písm. a) | Pro účely tohoto zákona se rozumí Nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností, | Doplnit: … uskladňování plynu, tepla, chladu, elektrické energie |
| 2 | § 2 odst. 1 písm. h) | Klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou sloužící pro úpravu parametrů stavu vnitřního prostředí, které má funkci chlazení a je součástí budovy | Navržená úprava je chybná – ponechat původní text |
| 3 | § 2 odst. 1 písm. k) | k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem, | jmenovitým tepelným výkonem, aby nemohlo dojít ke konfliktu např. s vodními elektrárnami, které také mají jmenovitý výkon |
| 4 | § 2 odst. 1 písm. m) | m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, | Vynechat „nebo ucelené části“; v prováděcí vyhlášce není definováno, jak tuto ucelenou část počítat (jak na ni dělat průkaz). Důsledné hodnocení budovy jako celku je lepší. |
| 5 | § 2 odst. 1 písm. n) | energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci, | Nahradit definicí podle směrnice o energetické účinnosti: energetickým auditem systematický postup za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím profilu energetické spotřeby určité budovy či skupiny budov, průmyslového nebo obchodního provozu nebo zařízení a soukromé nebo veřejné služby, který identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních; Odůvodnění: Zákon 406/2000 Sb., jde u energetických auditů nad rámec evropských směrnic, které vyžadují audity u podniků, případně budov, s vysokou spotřebou energie. Viz příloha VI směrnice o energetické účinnosti: |
| 6 | § 2 odst. 1 písm. t) | Obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu | Doplnit: … vytápěné na nižší nebo vyšší vnitřní návrhovou teplotu |
| 7 | § 2 odst. 1 písm. ae) | Úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení účinnosti užití energie a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují. | Doplnit: … normalizace vnějších i vnitřních podmínek, které … |
| 8 | § 2 odst. 1 písm. x) a další | Definice | Definice jsou nepřesné a nejednotné, nerespektují technické názvosloví oboru. Chybí definice dalších pojmů užívaných v zákoně, např. alternativní systémy dodávek energie |
| 9 | § 2 | Definice | Doplnit definici účinného vytápění a chlazení podle s čl. 2 odst. 42 směrnice 2012/27/EU: Účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění a chlazení, který nákladově efektivně snižuje množství vstupní primární energie nezbytné k dodání jednotky energie v energetickém hospodářství v porovnání s výchozím stavem při zohlednění energie potřebné pro získání vstupní primární energie, její přeměnu, přepravu a distribuci. |
| 10 | § 4 odst. 1 | (1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií kraje, hlavního města Prahy nebo obce. Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce vymezuje plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze Státní energetické koncepce. | Nahradit textem: (1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií kraje, hlavního města Prahy nebo obce. Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vymezuje plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, zejména pro vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze Státní energetické koncepce. |
| 11 | § 4 odst. 3 | (3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na vlastní náklady pro svůj územní obvod kraj a hlavní město Praha. | Nahradit textem: (3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na vlastní náklady pro svůj územní obvod kraj, a hlavní město Praha a obce s počtem obyvatel vyšším než 20 000. |
| 12 | § 4 odst. 4 | (4) Návrh územní energetické koncepce posuzuje před jejím vydáním ministerstvo. Ministerstvo posoudí návrh územní energetické koncepce z hlediska souladu se státní energetickou koncepcí a sdělí předkladateli své stanovisko, jehož obsah je závazný pro územní energetickou koncepci, do 90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo nesdělí své stanovisko, ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem územní energetické koncepce souhlasí. | Nahradit textem: (4) Návrh územní energetické koncepce posuzuje před jejím vydáním ministerstvo. Ministerstvo posoudí návrh územní energetické koncepce z hlediska, zda návrh územní energetické koncepce splňuje požadavky tohoto zákona a je v souladu se státní energetickou koncepcí a sdělí předkladateli své stanovisko, jehož obsah je závazný pro územní energetickou koncepci, do 90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo nesdělí své stanovisko, ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem územní energetické koncepce souhlasí. |
| 13 | § 6 odst. 3 | (3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití. | Proč se požadavek netýká všech kotlů a kamen? Kotle na uhlí nevyjímat. |
| 14 | § 7 odst. 1 písm. a) | Zrušena povinnost dokládání kladného závazného stanoviska dotčeného orgánu | Nerušit povinnost závazného stanoviska. Pokud se SEI nebude vyjadřovat k PENB, tak se dále sníží úroveň PENB. V praxi se setkáváme s průkazy účelově zpracovanými pro novou výstavbu, že „musí vyjít třída C nebo B“. Tento přístup se výrazně rozšíří. A znalost stavebních úřadů je téměř nulová – osobní zkušenost při větší změně budovy „pokud není graf ve třídě C, nepovolí realizaci“. |
| 15 | § 7 odst. 1 písm. a) | Zrušena povinnost dokládání kladného závazného stanoviska dotčeného orgánu | Doplnit: Průkaz energetické náročnosti budovy odpovídající skutečnému provedení stavby je součástí dokumentace skutečného provedení stavby (a připojit odkaz na vyhl. č. 499/2006 Sb.) Odůvodnění: Pokud bude stavba provedena v rozporu s PENB zpracovaným pro dokumentaci k povolení stavby, nebo se uskuteční změna stavby před dokončením, je nutné PENB přepracovat. |
| 16 | § 7 odst. 5 písm. b) | (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odst. 1 až 3 nemusí být splněny … b) u budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), 12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů | Rozpor mezi výčtem budov v zákoně č. 406/2000 a výčtem budov požívajících památkovou ochranu v zákoně č. 20/1987. Zákon o státní památkové péči zná také ochranná pásma kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Budovy, které se nacházejí v ochranném pásmu, jsou rovněž chráněny zákonem o státní památkové péči. Bude dostačující ponechat pouze odkaz na zákon č. 20/1987 Sb., a nevyjmenovávat kategorie památkově chráněných budov. |
| 17 | § 7a odst. 5 písm. b) | Povinnosti podle odstavců 1 až 3 (tj. zajistit PENB) se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c, d, e) a g) a na budovy, které jsou kulturní památkou. Pozn.: § 7 odst. 5 obsahuje výčet budov, u nichž nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost | Většina budov, které jsou kulturní památkou je vlastněna a užívána veřejnou správou, stavební úpravy probíhají včetně zateplení v rozsahu, který památková péče povolí. Na většinu těchto budov již byl PENB podle stávajícího zákona zpracován. Vyjmutí je zbytečné. Neposkytovat generální pardon kulturním památkám – řešení s přihlédnutím ke specifikám. Viz Německo, kde je několik památek v pasivním standardu |
| 18 | § 7 odst. 5 písm. c) | (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny … c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely | Požadavek zrušit. Klasické kostely patří mezi stavby památkově chráněné, takže se na ně vztahuje odst. b). U modliteben a shromažďovacích prostorů využívané u některých náboženských komunit téměř nepřetržitě, a u novostaveb komunitních center není důvod, proč požadavky na energetickou náročnost neplnit. , např. komunitní centrum, tak nevím, proč toto vyjímat. |
| 19 | § 7a odst. 7 | Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odst. 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odst. 3 písm. c). | Nahradit textem: Pokud nebyl dosud zpracován průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej vlastník jednotky při jejím prodeji nebo pronájmu nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c). |
| 20 | § 7a odst. 9 | Průkaz se nezajišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jdeš o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. | Vyjmout členění na budovy postaven před rokem 1947 a po tomto datu. Požadavek nemá žádnou logiku, ani opodstatnění; je porušením evropské směrnice. Starší budovy jsou často pro efektivní úpravy výhodnější. Požadavek na členění budov před a po roce 1947 zavedla pro energetickou certifikaci budov Slovenská republika. V historických podmínkách SR se jevil rok 1947 jako výrazný předěl a začátek hromadné bytové výstavby. České země však měly bohaté zkušenosti s hromadnou bytovou výstavbou již v předválečných letech (dělnické a hornické kolonie, tovární sídliště) |
| 21 | § 9 odst. 5 | Obsah a způsob, způsob a zásady zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. | Měl by následovat požadavek o kontrole, stejně jako v jiných případech: (6) Počet kontrol energetických auditů podle odstavce 3 písm. b), které provádí Státní energetická inspekce, je alespoň jedna desetina všech energetických auditů vydaných v kalendářním roce předcházejícím roku, ve kterém je kontrola prováděna. Kontrola energetických auditů zahrnuje ověření správnosti zpracování. |
| 22 | § 9a odst. 1 písm. a) | (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším, kde zdrojem energie jsou fosilní paliva a zařízení na výrobu energie mají celkový instalovaný výkon vyšší než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c), | Nahradit textem: (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším, kde zdrojem energie jsou fosilní paliva a zařízení na výrobu energie mají celkový instalovaný výkon vyšší než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c), posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nové budovy, při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie, nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c), |
| 23 | § 9a odst. 1 písm. b) | Povinnost zajištění energetického posudku pro posouzení proveditelnosti projektů … financovaných z programů podpory ze státních evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, (doplněn text:) pokud poskytovatel podpory nestanoví jinak | Nesouhlas Pak by si každý poskytovatel programu stanovil, jak bude vypada jeho posudek, nebo se zavedou další dokumenty bez ohledu na podporu v zákoně a řešení, kdo bude posudek zpracovávat a jakou bude mít podobu? Posudek vznikl pro možnost hodnocení kritérií, tzn., že poskytovatel programu si může stanovit kritéria podle svého uvážení a posudek je vyhodnotí, ale bude mít oporu v zákoně. |
| 24 | § 9a odst. 3 písm. c) | (3) Energetický posudek musí … c) být, pokud byl zpracován podle odstavce 1 písm. f) až h), součástí dokumentace pro územní a stavební řízení. | Nahradit textem: c) být, pokud byl zpracován podle odst. 1 písm. a) až d), součástí dokumentace pro územní a stavební řízení; to neplatí v případě nové výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. |
| 25 | § 9a odst. 5 | Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. | Opět vložit požadavek o kontrole SEI, cca 10 % z vypracovaných posudků |
| 26 | § 9b odst. 1 písm. f) | Pro dodávky budov s výjimkou dodávky budov za účelem změny dokončené budovy nebo demolice nebo dodávky budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí s v památkové rezervaci nebo památkové zóně, úsporná klasifikační třída energetické náročnosti budov a | Ustanovení není v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zhotovení stavby je předmětem veřejné zakázky na stavební práce, nikoliv na „dodávky budov“. Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci (dále jen "zboží"), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží nebo nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě (leasing). |
| 27 | § 10, 10a, 10b, 10c | Energetický specialista | Zrušit navrhovanou úpravu odborné zkoušky prováděné Státní energetickou inspekcí, průběžné vzdělávání, přezkušování, vedení seznamu energetických specialistů a nahradit autorizačním oprávněním v příslušném oboru a specializaci podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; součástí tohoto zákona je i povinnost dalšího vzdělávání. Odůvodnění: Jde o naplnění 6. základního požadavku na stavby. Základní požadavky na stavby shrnují podstatu ochrany veřejných zájmů ve výstavbě. Odpovědnost za jejich naplnění stanoví veřejnoprávní předpis – stavební zákon – požadavkem na výkon vybraných činností ve výstavbě. Autorizovaná osoba podle zákona č. 3620/1992 Sb., má odpovědnost nejen soukromoprávní, ale i veřejnoprávní vymezenou stavebním zákonem. Současné řešení je zcela nesystémové; pro zpracovatele PENB nevyplývá z dosavadní právní úpravy žádná veřejnoprávní odpovědnost za ochranu veřejných zájmů, „za správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby, technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení.“ Shodné řešení, tj. zpracování certifikátu energetické náročnosti budov osobou s autorizací ve výstavbě, má řada dalších zemí – Slovensko, Německo, Rakousko aj. Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., přinese mj. výrazné úspory pro státní rozpočet. |
| 28 | § 10 odst. 3 Energetický specialista | Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty … | Při posuzování bezúhonnosti budou posuzovány pouze trestné činy spáchané úmyslně v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty? Jiné ne? |
| 29 | § 10 odst. 6 písm. g) | Absolvovat přezkušování podle § 10a, | Navrhujeme změnit na: h) absolvovat celoživotní vzdělávání, s odkazem na zákon č. 360/1992 Sb. Odůvodnění: Opakované přezkušování ze znalostí předpisů není zárukou růstu vzdělanosti energetických specialistů. Neumožňuje doplňování vzdělání podle individuálních potřeb. Je v rozporu se způsobem vzdělávání zpracovatelů projektové dokumentace, lékařů, řidičů …. Stávající systém devalvuje dosaženou odbornost energetických specialistů. |
| 30 | § 10 odst. 6 písm. i) | i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. d), | Text § 10 odst. 6 písm. i) navrhujeme vypustit a písm. j) změnit na i). Odůvodnění: Uvedené údaje jsou součástí výchozí zkoušky energetického specialisty. |
| 31 | § 10 odst. 7, 8 a 9 | (7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného vzdělávání … | Text § 10 odst. 7, 8, a 9 navrhujeme vypustit. Odůvodnění: Povinnosti podle odst. 7, odst. 8 a odst. 9 jsou zajištěny odst. 6, písm. h) a odkazem na zákon č. 360/1992 Sb.; viz připomínka k písm. h) |
| 32 | § 10a | § 10a Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů | V nadpisu § 10a navrhujeme vypustit text „a přezkušování“. Odůvodnění: Viz předchozí připomínky |
| 33 | § 10a odst. 2 a odst. 3 | (2) Průběžné vzdělávání c) je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za účasti člena zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem, d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který organizace předává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu. (3) Požadavek Absolvování průběžného vzdělávání není splněn, pokud se energetický specialista neúčastní průběžného vzdělávání, má nevyhovující výsledek písemného testu nebo nepodá žádost o účast v průběžném vzdělávání v řádném termínu, účast na průběžném vzdělávání a úspěšné absolvování písemného odborného testu. | Zrušit; viz předchozí připomínky. Průběžné vzdělávání ano, ostatně každý, kdo je specialistou, tak sám a dobrovolně chodí na různé semináře a konference; přezkušování nemají ani lékaři |
| 34 | § 10a odst. 2 písm. b), c), d;) odst. 3, 5 a 6 | Průběžné vzdělávání, přezkušování | Texty § 10a odst. 2, písm. b), c), d); odst. 3, 5 a 6 vypustit. Odst. 4 a 7 se přečíslují. V odst. 7 navrhujeme vypustit slova „a přezkušování“. Změny zapracovat do § 12a a upravit zde odkazy. Odůvodnění: Viz předchozí připomínky |
| 35 | § 10a odst. 4 | (4) Přezkušování a) se provádí na základě výzvy ministerstva Státní energetické inspekce před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem Státní energetickou inspekcí, a to 1. pro nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce 2, na návrh ministerstva v případě neúspěšného absolvování písemného odborného testu podle odstavce 2 písm. c) nebo 2. na návrh Státní energetické inspekce z vlastního podnětu, v případě opakovaného spáchání správního deliktu podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4; správní delikt je spáchán opakovaně pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán některý z těchto správních deliktů, | Zrušit |
| 36 | § 10d | Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů | Zrušit. Odůvodnění: Požadavky nad rámec evropských energetických směrnic. Případné odborné kvalifikační požadavky řešit prostřednictvím živnostenského zákona. |
| 37 | § 10d odst. 3 | (23) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a). | Nahradit „vyrábějící“ termínem „využívající“ |
| 38 | § 10f | § 10f Evidence kvalifikovaných poskytovatelů energetických služeb | Kdo a kdy je povinen MPO sdělit, že vznikla povinnost/právo být do seznamu zapsán? |
| 39 | § 12 odst. 1 | § 12 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … | Doplnit přestupek: Fyzická osoba dopustí přestupku tím, že inzeruje nemovitost bez PENB |
| 40 | § 12a odst. 1 | § 12a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že … | Doplnit přestupek: Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že inzeruje nemovitost bez PENB |
| 41 | § 12 a odst. 3 | (3) Za správní delikt se uloží pokuta do … b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. b), h), i), j) nebo podle odst. 1 písm. k) bodu 2 nebo 4 h), i nebo j), | Pokuta pro odst. 1 písm. h) je příliš nízká.Developeři velmi často nedodrží projektovou dokumentaci, o změnu stavby před dokončením nežádají a když stavbu ošidí, tak 200 000 Kč je pro ně směšná částka, když na stavbě ušetřili miliony. |
| 42 | § 12a odst. 3 písm. a), c) | (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo osoby oprávněné provést instalaci, … c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1, | V § 12a odst. 3, písm. a) navrhujeme vypustit správní delikt podle odst. 1 písm. a) a doplnit jej do § 12a odst. 3 písm. c). Odůvodnění: Závažnost vykonávání bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo osoby oprávněné provést instalaci je mimořádná, vyšší než drobné chyby v této činnosti. |

Praha, 23. června 2014